附件：

盘管泄漏监测、报警与控制实验平台需求

1实验平台建设目的

目前的化工生产已由原先的敞开式变为密闭式，一切加工过程都在密闭的管、泵、釜、罐中，其内部状况难以直接观察，较早的人工巡查方法已经不再适用。整个生产情况都要根据由传感器、变送器输送到控制中心的仪器仪表上的各种压力、流量、温度等信号来反映、这就对操作、监测提出了更高的要求。化工反应装置中的大量易燃易爆危险物质在反应的过程中,一旦物质或能量的正常运行状态遭到破坏,装置内的化学物质可能产生高温高压，严重时损坏反应装置，甚至发生爆炸,导致灾难性的后果,不仅厂区内部,而且邻近地区人员的生命、财产和环境都将遭受巨大损失。因此,对化工反应装置的监测、报警与控制的研究，构建有效的监测控制系统对保证工业安全生产具有相当重要的意义，一个好的化工反应监测控制系统能够及时有效的对突发事故做出报警与控制，从而减少安全生产事故的发生，最大程度上减少由于突发事故导致的经济损失和人员伤亡。

釜内盘管冷却是反应釜的主要冷却方式之一。然而，由于盘管腐蚀和老化等原因，容易出现冷却水泄漏的问题，冷却水泄漏进釜内物料时会导致产品的质量下降，并且会与某些化合物反应而导致釜内压力和温度迅速升高，严重时还会导致工厂停车，甚至损坏反应釜，造成重大的经济损失。究盘管泄漏的监测，报警与控制，主要是对泄漏报警阈值，泄漏量的估计，还有泄漏信号的处理等方面入手，介于实际泄漏的情况复杂，单靠理论推导还不够，为此，必需搭建相应的实验平台，才能准确地对工业生产运行过程中的非安全、非稳定状态进行检验和监测。

2要求：根据用户需求制定实验平台总体设计方案

3实验平台设备清单（仅供参考，在满足需方功能需求的前提下，供方可根据自行设计的平台方案提供设备购置清单）

盘管泄漏监测、报警与控制系统实验平台

| 序号 | 设备名称 | 型号 | 数量(个) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 离心泵(带变频器控制) | 40GDL6-12×8 | 1 |
| 2 | 电磁阀 | # ZBSF-K | 1 |
| 3 | 高精度电磁流量计 | LDY-S | 2 |
| 4 | 高精度压力变送器 | HM20-2-A1-F1-W1 | 2 |
| 5 | 电子式电动调节阀 | OSAZDLP40F-PN16-B10-C1-A220-WCB | 1 |
| 6 | 带变送器的热电偶 | WRNB-320 | 2 |
| 7 | 盘管 | 定制 | 1 |
| 8 | 工控机 | IPC-610MB-H | 1 |
| 9 | 研华数据采集卡 | USB-4716 | 1 |
| 10 | KINCO 10.4英寸彩色液晶显示屏 | MT5000系列 | 1 |
| 11 | 西门子S7-300PLC 控制器 | 6ES7315-2AG10-0AB0 CPU315-2DP | 1 |
| 12 | 开入模块（16点） | 6ES7321-1BH02-0AA0 | 1 |
| 13 | 开出模块（16点） | 6ES7322-1BH01-0AA0 | 1 |
| 14 | 模拟量输入模块(8路) | 6ES7331-7KF02-0AB0 | 1 |
| 15 | 模拟量输出模块(8路) | 6ES7332-5HF00-0AB0 | 1 |
| 16 | 连接线缆 适配器 | 6ES7972-0CB20-0XA0 | 1 |
| 17 | MPI通讯卡 | 6GK561-1AA01 | 1 |
| 18 | 气动阀，阀门、法兰及连接件，及其他附件 |  |  |
| 19 | 空压机 |  | 1 |
| 净化装置试验平台 |  |  |  |
| 1 | 喷头 | 3/8螺旋喷嘴316L | 6 |
| 2 | 离心风机 | 4-72型3.6A | 1 |
| 3 | 轴流风机 | YWF-600 | 1 |
| 4 | 水泵 | 25GDL-2.2kw | 1 |
| 5 | 钢板 | 10*2400*13050 Q235B | 0.259吨 |
| 6 | 排水阀 | 3/4〞水管阀 | 5 |
| 7 | 滤筒 |  | 1 |
| 8 | 转速测试仪 | TESTO 460非接触式光电转速仪 | 1 |
| 9 | 其他 |  |  |